XFC: tecnologia di controllo sotto i 100 μs

Immagine 1

Chiudere loop di controllo veloci con bassi tempi di reazione in un controllore centralizzato è un’ impresa difficile anche per le tecnologie più recenti. Infatti, non è sufficiente un sistema fieldbus ad alta velocità e una piattaforma hardware ad alte prestazioni. Per raggiungere tempi di reazione nettamente inferiori a  100 μs, tutti i componenti software e hardware impiegati devono integrarsi perfettamente fra loro. Con la tecnologia eXtreme Fast Control (XFC), Beckhoff ha fissato un nuovo standard. TwinCAT 3.1, l’ultima generazione di software Beckhoff, prosegue ulteriormente il percorso, permettendo di utilizzare al 100% la potenza dei processori.

Grazie all’uso intelligente dei singoli core di elaborazione, è ora disponibile una maggiore potenza di calcolo per le applicazioni real-time dotate di PC multi-core. TwinCAT riconosce la capacità della CPU non utilizzata da Windows e può integrare ogni core disponibile nel sistema real-time mediante configurazione. Ciò porta a una scalabilità ottimizzata e alla piena utilizzazione delle risorse di sistema per ogni task dell’applicazione, oltre a permettere l’assegnazione di loop di controllo complessi al controllore centrale senza perdita di prestazioni.

Immagine 2: Tempo di reazione e di controllo

I moderni sistemi fieldbus basati su Ethernet come EtherCAT permettono ai controllori di livello superiore di comunicare con i componenti connessi con tempi minori di 100 μs. Beckhoff aveva già presentato tempi ciclo di 12,5 μs alla Fiera di Hannover del 2012, ma era teoricamente possibile un’ulteriore riduzione. La tecnologia XFC Beckhoff è l’anello mancante per ottenere tempi di reazione molto minori di 100 μs e serve come base per sfruttare appieno un fieldbus veloce e componenti di controllo ad alte prestazioni. Il tempo di reazione è definito come il tempo fra la presenza di un segnale esterno e la reazione di un attuatore ed è cruciale per l’efficienza di molti processi di controllo. I loop di controllo che richiedono reazioni veloci sono quindi chiusi localmente da dispositivi speciali e non nel controllore di livello superiore. Questa è una soluzione pratica per molte applicazioni, ma i controllori decentralizzati devono spesso regolare fino a 100 parametri per ogni specifico task. Nell’ ipotesi di un sistema controllato complesso e dipendente da molti fattori che non sono disponibili sul dispositivo locale, è più efficiente utilizzare un regolatore centrale più potente. Su esso sono disponibili simultaneamente tutte le informazioni ed è possibile considerare anche stati che possono derivare da altri loop di controllo o sono rilevati da altri sensori. Inoltre, sul controllore centrale l’utente può adattare l’algoritmo di controllo ad ogni specifica applicazione, in un ambiente ed un linguaggio di programmazione familiari. I vantaggi di questo approccio, tuttavia, vengono normalmente meno se il controllore centrale ha un tempo di reazione molto più alto, a causa della comunicazione addizionale richiesta.

Infatti, prerequisito essenziale per ottenere minori tempi di reazione di un sistema di controllo distribuito è la disponibilità di una comunicazione veloce e deterministica. A tale scopo, EtherCAT offre un’ottima base con la sua trasmissione efficiente ed i Clock Distribuiti. La trasformazione dei segnali d’ingresso deve essere gestito in modo che il risultato sia disponibile al controllore subito prima del prossimo ciclo di comunicazione. Il ciclo di comunicazione d’uscita deve essere iniziato subito dopo il calcolo dei valori impostato, in modo che questi arrivino all’attuatore appena è richiesta la loro conversione. Per iniziare il ciclo di comunicazione comune per ingressi e uscite alla file del ciclo di controllo, il modo operativo standard di un Master EtherCAT non è sufficiente. Separando la comunicazione d’ingresso e d’uscita è possibile calcolare e implementare la durata ottimale per ogni tempo di trasmissione corrispondente. Lo stretto controllo del tempo di comunicazione permette l’invio ottimizzato nel tempo dei telegrammi d’ingresso e d’uscita e la corrispondente impostazione dei Clock Distribuiti nei sensori e attuatori.

Immagine 3

La riallocazione dei loop di controllo veloci con bassi tempi di reazione nel controllore centrale rappresenta quindi un problema anche per i sistemi di comunicazione e l’hardware di controllo più recenti. TwinCAT ed EtherCAT formano la base della soluzione. Tuttavia, sono solo l’interazione efficace fra il software e l’hardware e l’utilizzazione ottimale delle ultime proprietà hardware da parte di TwinCAT 3 che creano le condizioni necessarie per il funzionamento affidabile e deterministico dei loop di controllo estremamente veloci in un controllore centralizzato. I vantaggi sono molteplici: la possibilità di progettare architetture di controllo avanzate, accedere a molte più informazioni, usare un ambiente di sviluppo familiare e ridurre i costi hardware.